TI J722S / Jacinto系 SoC 起動・構成・機能まとめ

1. SoC全体構成概要

TI Jacinto系 SoC（J722S, J721S2 など）は、複数の異なる種類のコアとハードウェアアクセラレータで構成されるヘテロジニアスマルチコアSoCである。
主な構成は以下の通り。

| コア / ブロック | 役割 | 実行環境 |
| --- | --- | --- |
| A72 (MPU) | Linuxアプリ層・制御層 | Linux |
| MCU1_0 (R5F) | SBL (ブート制御)・安全管理 | RTOS (SBL) |
| MCU2_0 (R5F) | Visionパイプライン制御・Camera/Display管理 | RTOS (vision_apps_mcu2_0.xer5f) |
| MCU3_0 (R5F) | 周辺センサ制御（LiDAR/Radar/CAN/Ethernet） | RTOS (vision_apps_mcu3_0.xer5f) |
| C7x DSP | 画像・AI演算処理 (VISS/LDC/TIDL) | RTOS (vision_apps_c7x_1.xe64T) |
| VPAC / DSS (HW) | ISP/スケーラ/ディスプレイなどのHWアクセラ | 固定ハードウェア（ファーム不要） |

2. 起動シーケンス全体

SoC起動からLinuxおよびRTOS各コアが立ち上がるまでの流れは次の通り。

電源ON

↓

[ROM Bootloader (SoC内蔵ROM)]

└─ SBL (tiboot3.bin) をロード

↓

[SBL (MCU1_0)]

├─ DDR初期化 / クロック設定

├─ A72 (Linux) 用 Kernel, DTBをロード

└─ A72起動

↓

[Linux (A72)]

├─ Kernel起動

├─ /lib/firmware/ から RTOS/DSP ファームをロード

├─ MCU2_0 RTOS (vision_apps_mcu2_0.xer5f) 起動

├─ MCU3_0 RTOS (vision_apps_mcu3_0.xer5f) 起動

└─ C7x DSP (vision_apps_c7x_1.xe64T) 起動

↓

[RTOS/DSP 各コア稼働開始]

├─ MCU2_0 : Vision Pipeline制御

├─ MCU3_0 : センサ / 通信制御

├─ C7x DSP : 画像/AI演算

└─ VPAC / DSS : HWアクセラ処理

3. ストレージ構成と各ファイルの役割

TI SDK標準のSD/eMMC構成例：

/boot パーティション (FAT形式)

| ファイル | 内容 / 役割 | 実行コア |
| --- | --- | --- |
| tiboot3.bin | SBL (Secondary Bootloader)。ROM Bootが最初に読み込む | MCU1_0 |
| tispl.bin | SPL (第2段ブートローダ)。A72初期化 | A72 |
| u-boot.img | U-Boot (第3段ブートローダ)。Linuxカーネルロード | A72 |
| Image | Linux Kernel本体 | A72 |
| k3-j722s-evm.dtb | Device Tree (ハード構成情報) | A72 |
| sysfw.itb | System Firmware（電源/PMIC/セキュリティ管理） | MCU1_0 |

/rootfs パーティション (ext4)

| ディレクトリ | 内容 |
| --- | --- |
| /lib/modules/ | カーネルモジュール (.koファイル) 各種ドライバ |
| /lib/firmware/ | RTOS/DSPファームウェア (.xer5f, .xe64T) |
| /opt/vision_apps/ | Visionアプリ関連実行ファイル |
| /usr, /bin, /etc/ | 一般Linuxユーザ空間 |

4. 起動フロー詳細

- ROM Boot (内蔵ROM)

  - Bootモードピンからデバイス種別(SD, eMMC, OSPIなど)を判定。

  - tiboot3.bin をロードし、MCU1_0で実行。

- SBL (tiboot3.bin)

  - DDR初期化、クロック設定。

  - A72起動用のLinux Kernel (Image) と DTBをロード。

  - A72をリリースして実行開始。

- Linux Kernel (Image)

  - RAM上に展開されて起動。

  - /dev/mmcblk0p2 の rootfs(ext4) をマウント。

- rootfsマウント後

  - /lib/modules/ からハードウェアドライバ (.ko) をロード。

  - /lib/firmware/ から RTOS/DSP ファームウェアをロード。

  - VisionApps が起動し、MCU2_0, MCU3_0, C7x DSP をリモート起動。

5. ファームウェアロードの仕組み

RTOS/DSPファームウェアは毎回RAMへロード

- /lib/firmware/vision_apps_mcu2_0.xer5f 等を Linuxの remoteproc ドライバ が読み込む。

- 各コアのDDR領域に展開し、リセット解除して起動。

- ファームはRAM上で動作。SD/eMMCへの書き込みは行わない。

- 電源OFFで消えるが、起動時に毎回再ロードされる。

6. 通信構造（Linux ↔ RTOS ↔ DSP）

| 経路 | 通信手段 | 主なAPI / 内容 |
| --- | --- | --- |
| Linux ↔ MCU2_0 | RPMsg (virtio_rpmsg) | appIpcInit, RPMessage_send/recv |
| MCU2_0 ↔ MCU3_0 | TI IPC (Mailbox + SharedMemory) | センサ同期・通信制御 |
| MCU2_0 ↔ C7x DSP | RPMsg (OpenVXノード経由) | 画像・AI処理要求 |
| MCU2_0 ↔ VPAC / DSS | ドライバAPI | Vhwa_vissControl, Dss_displayBuffer |
| MCU3_0 ↔ 外部センサ | I2C / SPI / Ethernet / CAN | センサデータ取得・通信 |

7. 各コアの役割と関係性

| コア | 主な機能 | 通信相手 |
| --- | --- | --- |
| A72 (Linux) | アプリ/UI/制御層、VisionApps実行 | MCU2_0 (RPMsg) |
| MCU2_0 (RTOS) | Vision制御、VPAC/DSS管理、DSP制御 | A72, MCU3_0, C7x |
| MCU3_0 (RTOS) | センサ同期、CAN/Ethernet/LiDAR制御 | MCU2_0, A72 |
| C7x DSP | ISP処理(VISS/LDC) / AI推論(TIDL) | MCU2_0 |
| VPAC/DSS (HW) | 画像入力/出力アクセラ | MCU2_0制御下 |

8. 主な機能例

| 機能分類 | 説明 | 関連コア |
| --- | --- | --- |
| カメラ入力 | MIPI CSI経由で映像取得 | MCU2_0 |
| 画像処理 | ISP / 歪み補正 / スケーリング | C7x + VPAC |
| AI推論 | 物体検出・分類・認識 (TIDL) | C7x |
| ディスプレイ出力 | HDMI / LVDS 出力制御 | MCU2_0 + DSS |
| 通信制御 | CAN, Ethernet, TSN通信 | MCU3_0 |
| センサ同期 | LiDAR / Radar / Camera統合 | MCU3_0 + MCU2_0 |
| UI・ログ出力 | Linux GUI, SSHログ | A72 |
| 電源・PMIC制御 | 電源管理、安全監視 | MCU1_0 (SBL) |

9. メモリ構成イメージ

DDR Memory

├── Linux Kernel

├── RootFS (ext4)

├── RTOS Firmware (MCU2_0, MCU3_0)

├── DSP Firmware (C7x)

└── Shared Memory (IPC Buffers)

10. システム構成のまとめ

- /boot (FAT) … BootloaderとLinux Kernelを格納

  - tiboot3.bin, tispl.bin, u-boot.img, Image, k3-j722s-evm.dtb, sysfw.itb

- /rootfs (ext4) … Linuxユーザ空間とファームウェア格納

  - /lib/modules/ … カーネルモジュール (.ko)

  - /lib/firmware/ … RTOS/DSPファーム (.xer5f, .xe64T)

- RTOS/DSPファームウェア はLinux起動後にRAMへロードされる（書き込み不要）

- VPAC/DSS は固定ハードウェアで、MCU2_0 RTOSが制御

11. 全体構成の要約図（テキスト）

ROM Boot → SBL(tiboot3.bin) → SPL(tispl.bin)

→ U-Boot(u-boot.img)

→ Linux Kernel(Image)

→ RootFSマウント

→ RTOS/DSPファームロード (/lib/firmware/)

→ MCU2_0, MCU3_0, C7x 起動

→ VPAC / DSS ハード制御

12. 開発・拡張のポイント

- /boot/Image と /lib/modules/ のバージョンを一致させることが重要。

- RTOS/DSPファームを更新する際は /lib/firmware/ 内のバイナリ差し替えでOK。

- カーネル構成や起動先デバイス（SD, eMMC, NFS）はSBLとU-Boot設定で切り替え可能。

✅ 要約

TI J722S SoCは、
Linux (A72) が制御層、
RTOS (MCU2_0/3_0) がリアルタイム制御層、
C7x DSP が高性能演算層、
VPAC/DSS がハードウェア処理層を担う統合システム。

ファームウェアはすべてLinuxが起動後にRAMへロードされ、
SD/eMMCへの書き込みや再構成は不要。

カメラ入力・AI推論・通信・表示までを完全に統合制御できる組込みプラットフォーム。